四川省广元市职业高级中学校关于学生床
采购项目的市场调研询价公告

各潜在供应商:

根据我校工作需要,拟对“四川省广元市职业高级中学校关于学生床采购项目”进行公开市场调研询价,兹邀请符合要求的供应商务必于2025年11月13日17点前按询价文件要求提供相关资料并加盖鲜章后现场递交至我校或邮寄至我校（地址：四川省广元市职业高级中学校，联系人：夏老师（13981278632））。请各供应商互相转告,过期将不予受理。

一、询价文件要求:
1、封面:须写明项目名称、公司、联系人和联系方式、日期;

2、采购需求：学生床（连体双层公寓床）220套，学生公寓床80套，请各供应商根据附件参数需求报价；
3、供应商资格证明：企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件(以上或三证合一)并加盖鲜章；

4、所报项目产品的报价：包括所有涉及的一系列费用，询价表应由贵单位加盖公章。询价表报价应包含货物成本、利润、税金、运输、安装、搬运等全部费用。
二、联系方法  

地址：四川省广元市职业高级中学校                           

联系人：夏老师

联系电话：13981278632            

            2025年11月10日
附件：

	序号
	设备

名称
	参数要求
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	学生床（连体双层公寓床）
	每套学生床（连体双层公寓床）：包括上下床2架、中间走梯、床下储物柜组合而成 ，具体参数如下;

学生床（连体双层公寓床）规格：4500mm*900mm*2000mm。

床立柱采用高频焊接闭口方管，管材采用带钢，经成型线轧制而成，表面经环氧树酯塑粉静电喷塑处理，立柱下部采用PP塑料的静音内塞，上部采用塑料弯头连接。床立柱规格：50*50*1.2mm,厚≥1.2mm；检验标准/检验方法至少包含：GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019、GB/T 6461-2002、GB/T 700-2006、GB/T 21866-2008、GB/T 13237-2013、QB/T 4767-2014、GB/T 13298-2015、GB/T 4336-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022标准。检验检测项目至少包含不仅限于：乙酸盐雾、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾72h≥9级；化学成分：碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S均检测合格；抗拉强度、拉伸强度、断裂伸长率均检测合格；微量元素含量：硼B、锆Zr、砷As、锡Sn均检测合格；硬度≥5H、附着力不低于1级；金属件外观：管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层均检测合格；金属喷涂（塑）涂层：冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格；抗细菌率检测合格；力学性能：强度和耐久性检测合格；有害物质限量：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均检测合格；甲醛释放量未检出；金属显微组织检测合格。
3、床前厅横梁采用外形规格为80mm*35mm（±2mm）矩形管(带加强筋)，裸材厚度≥1.2mm；管材采用带钢，经扎压线辊压成型且带两条内加强筋的高频焊接成闭口型管材，两条内加强筋内凹3mm，加强筋距离边缘23mm，带加强筋横梁增强床体受力强度、增强床体稳固；检验标准/检验方法至少包含：GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019、GB/T 6461-2002、GB/T 700-2006、GB/T 21866-2008、GB/T 13237-2013、QB/T 4767-2014、GB/T 13298-2015、GB/T 4336-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022标准。检验检测项目至少包含不仅限于：乙酸盐雾、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾72h≥9级；化学成分：碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S均检测合格；抗拉强度、拉伸强度、断裂伸长率均检测合格；微量元素含量：硼B、锆Zr、砷As、锡Sn均检测合格；硬度≥5H、附着力不低于1级；金属件外观：管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层均检测合格；金属喷涂（塑）涂层：冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格；抗细菌率检测合格；力学性能：强度和耐久性检测合格；有害物质限量：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均检测合格；甲醛释放量未检出；金属显微组织检测合格。
4、床后厅横梁：采用外形规格为70mm*25mm（±2mm），双面拱形管，裸材厚度≥1.2mm；管材两侧为梯形，两侧宽度为20mm，中间最宽处长度为40mm，高频焊接成闭口型管材，增强床体连接强度，床体更加稳固；检验标准/检验方法至少包含：GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019、GB/T 6461-2002、GB/T 700-2006、GB/T 21866-2008、GB/T 13237-2013、QB/T 4767-2014、GB/T 13298-2015、GB/T 4336-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022标准。检验检测项目至少包含：乙酸盐雾、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾72h≥9级；化学成分：碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S均检测合格；抗拉强度、拉伸强度、断裂伸长率均检测合格；微量元素含量：硼B、锆Zr、砷As、锡Sn均检测合格；硬度≥5H、附着力不低于1级；金属件外观：管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层均检测合格；金属喷涂（塑）涂层：冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格；抗细菌率检测合格；力学性能：强度和耐久性检测合格；有害物质限量：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均检测合格；甲醛释放量未检出；金属显微组织检测合格。
5、卡式连接件: 立柱与床厅连接方式,采用2mm厚钢板经冲压一次成型，床厅与床换连接方式采用活动嵌入式，安装时须用钻尾螺丝固定；上下床间距1150mm。
   6、床换：31*31*1.0mm，闭口型管材，截面为圆锥型材，上大下小使床换和床厅连接具有重力自动加固作用，更加稳固，床换7根。 
  7、护栏：上层床铺前床厅配置安全护栏，安全护栏高度≥330mm,采用裸材厚度≥1.0mm厚的25mm（±1mm）×25mm (±1mm)闭口型材 与 25mm（±1mm）×30mm (±1mm)扁管型材焊接成安全护栏框架，安全护栏框架内嵌入中空吹塑上护栏板，该中空吹塑上护栏板规格：900mm（±1mm）×140mm (±1mm)，厚度25mm (±1mm)，原材料采用HDPE 高密度聚乙烯，中空吹塑一次成型，造型设计简单，镶嵌在钢架上，护栏板正面设计有4 条宽 9mm (±1mm) 深 4mm( ±1mm) 的凹槽，凹槽间距 18mm (±1mm)，背面内部两边设计一个 PP 挡板收纳盒，可以收纳小物件，手机等，兼顾安全，护栏正面、背面 100mm高处中空吹塑一次成型有一条凸起的永久标识“被褥安全警示线”，中间上半部分显示有符合国家标准要求的“安全警示线” 字样，标识不易撕掉或刮掉。
8、走梯：走梯面板采用25mm厚E1级三聚氰胺颗粒板，走梯步数为四步；走梯侧板、后背板与门板采用15mm厚E1级颗粒板四周采用全自动PVC封边处理。

9、床屏挡头扯换：采用25*50mm矩管，管壁厚度1.2mm。  

10、床屏装饰板：采用E1 级≥15mm 厚三聚氰胺板制作，靠近梯步两侧的床挡头侧板离地高度1500mm，另一侧床挡头侧板高度为900mm 。
   11、床铺板：采用厚度≥9mm≥E1级实木多层饰面板，板材经干燥处理，含水率≤8%，胶合强度≥1.54MPa；符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准。
12、床下储物柜：由鞋架和弧边加强储物柜2个组合而成。
1）鞋架：四边立柱采用20*20mm方管壁厚1.0mm厚，中间连接采用20*10mm矩管壁厚1.0mm，鞋架与鞋柜连接处采用20*10矩管壁厚1.0mm钻孔连接。2）床下弧边加强储物柜单柜尺寸：长600*宽400*高380（mm）；材质门板采用0.6mm一级冷轧钢板装配而成；为保障学生使用安全，防止柜体直角边与学生发生碰撞造成身体伤害，采用圆弧边设计，柜体边框连续4道折弯，圆边宽度为12mm,圆弧高度突出门面为8mm，圆边左侧边第一台阶压制成型一条高2.5mm加强弧边、半圆顶为R5.5mm；加强筋：承重能力强，正中间拉制1条圆凹槽，尺寸宽度10mm 深度3.5mm，拉筋工艺不能导致加强筋变形，而且不影响柜体结构性能；柜门上带标签框和百页窗。每门安装旋扭式外挂锁，一体式；焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑。

13、产品钢质部分：表面经除油除锈处理后，热固性粉末静电喷涂，焊接采用二氧化碳保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤，无脱焊、虚焊、焊穿现象；精细打磨，光洁平整。

14、垫子:1)规格：1920×835×30mm。2)软垫填充物：采用三种不同型号聚酯纤维按工艺比例混合均匀，使产品软硬适中，不易塌陷，不易变形，产品做到无胶水、无甲醛，再经梳理机多层梳理成网后进入烘房，通过高温使 4080 低熔点纤维熔化后与其它聚酯纤维相粘连，并达到杀菌消毒、杀虫除螨的作用，再经过冷风冷却定型后检验分切而成。3)软垫面料：采用干爽透气、保暖舒适、结实耐用、安全活性染料、绿色环保、耐酸耐碱并通过检测合格的磨绒防滑斜纹布料；布样颜色由使用方确定。4)软垫制作：按照国家学生用品相关标准将面料按工艺尺寸裁剪好，两张面料将填充物夹好后采用电脑绗缝机按四线工艺绗缝好，再通过电脑包边机采用精湛的包边工艺，使软垫耐磨耐拉扯，长久使用不易破损。5)床垫面料甲醛含量未检出，PH值4.0-9.0，面料耐水色牢度≥3，面料耐酸汗渍色牢度≥3，面料耐碱汗渍色牢度≥3，面料耐摩擦色牢度≥3，面料可分解致癌芳香胺燃料未检出。
	220
	套
	
	

	2
	学生公寓 床
	1、学生公寓床规格：4000×900×2000mm。

2、床立柱：1）采用高频焊接闭口方管，管材采用带钢，经成型线轧制而成，表面经环氧树酯塑粉静电喷塑处理，立柱下部采用PP塑料的静音内塞，上部采用塑料弯头连接。2）床立柱规格：50*50*1.2mm,厚≥1.2mm。3）检验标准/检验方法至少包含：GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019、GB/T 6461-2002、GB/T 700-2006、GB/T 21866-2008、GB/T 13237-2013、QB/T 4767-2014、GB/T 13298-2015、GB/T 4336-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022标准。检验检测项目至少包含不仅限于：乙酸盐雾、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾72h≥9级；化学成分：碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S均检测合格；抗拉强度、拉伸强度、断裂伸长率均检测合格；微量元素含量：硼B、锆Zr、砷As、锡Sn均检测合格；硬度≥5H、附着力不低于1级；金属件外观：管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层均检测合格；金属喷涂（塑）涂层：冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格；抗细菌率检测合格；力学性能：强度和耐久性检测合格；有害物质限量：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均检测合格；甲醛释放量未检出；金属显微组织检测合格。
3、床前厅：35*80*1.2mm闭口型材 (±2mm)，正面拉两条加强筋，采用“H”卡扣式链接；床厅上端为 L 型，便于安装床换及起到固定床铺板的作用，下端为圆弧型，防止碰撞避免人体伤害。                    

4、床后厅横梁：1）采用外形规格为70mm*25mm（±2mm），双面拱形管，裸材厚度≥1.2mm；2）管材两侧为梯形，两侧宽度为20mm，中间最宽处长度为40mm，高频焊接成闭口型管材，增强床体连接强度，床体更加稳固。
5、安全护栏采用裸材厚度≥1.0mm，25*25mm 闭口型材(偏 差±1mm) 与 25*30mm 扁管型材焊接成安全护栏框架。  

6、安全护栏框架内嵌入中空吹塑上护栏板，该中空吹塑上护栏板规格：900*140mm (偏差±1mm)，厚度 25mm (偏 差±1mm) ，原材料采用 HDPE 高密度聚乙烯，中空吹塑 一次成型 ，造型设计简单，镶嵌在钢架上，美观大方， 护栏板正面设计有 4 条宽 9mm (±1mm) 深 4MM (±1mm) 的凹槽，凹槽间距 18mm (±1mm)，背面内部两边设计一 个PP挡板收纳盒，不仅可以收纳小物件，手机等，还可 摆放平板手提电脑等，兼顾安全，护栏正面、背面 10cm 高处中空吹塑一次成型有一条凸起的永久标识被褥安全 警示线，中间上半部分显示有 (安全警示线) 字样，标识不易撕掉或刮掉 。          

7、安全护栏具有环保，硬度高，韧性强的特点，表面耐 磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击，既保证了学生的安全又保证了床的整洁。

8、床换：25*25*1.2mm 型材 (偏差≤2mm) ，嵌入式，不 少于 7 根。

9、爬梯：20*40*1.2 椭圆管,床梯踏板，钢板厚度2.0mm，配防滑条纹踏板，爬梯不落地；两个上铺中间横档的床梯一侧加1个25mm圆管拉手，以方便学生上下。

10、踏板由爬梯钢踏板和塑料踏板组合而成;爬梯钢踏板规格尺寸为（360mm*90mm*15mm）±2mm，采用冷轧钢板厚度≥1.5mm，一次性冲压成圆角矩形，中间最宽处90mm（±2mm），两边宽度75mm（±2mm），踏板前端呈弧形，压制九条防滑条，中间防滑条长度125mm（±2mm），两边防滑条长度75mm（±2mm）。塑料踏板：规格尺寸为（360mm*95mm*22mm）±2mm ，中间最宽处95mm±2mm ，两边各3条防滑条长度80mm±2mm ，中间3条防滑条长度为130mm（±2mm），侧面高度20mm（±2mm）。塑料踏板采用PP聚丙烯树脂一次成型，背面具有≥6颗开口卡扣钉嵌入钢踏板紧密贴合，耐磨防滑。检验标准/检验方法至少包含：GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019、GB/T 6461-2002、GB/T 700-2006、GB/T 21866-2008、GB/T 13237-2013、QB/T 4767-2014、GB/T 13298-2015、GB/T 4336-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022标准。检验检测项目至少包含：乙酸盐雾、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾72h≥9级；化学成分：碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S均检测合格；抗拉强度、拉伸强度、断裂伸长率均检测合格；微量元素含量：硼B、锆Zr、砷As、锡Sn均检测合格；硬度≥5H、附着力不低于1级；金属件外观：管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层均检测合格；金属喷涂（塑）涂层：冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格；塑料邻苯二甲酸酯%：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出；抗细菌率检测合格；力学性能强度和耐久性检测合格；有害物质限量：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒（Se）、钡（Ba）均检测合格；甲醛释放量未检出；金属显微组织检测合格。
11、床铺板：E1 级实木多层板，厚度≥9mm。

12、配件部分：使用五金配件。

13、垫子:1)规格：1920×835×30mm。2)软垫填充物：采用三维 7D、15D、4080 低熔点聚酯纤维按工艺比例混合均匀，使产品软硬适中，不易塌陷，不易变形，产品做到无胶水、无甲醛，再经梳理机多层梳理成网后进入烘房，通过高温使 4080 低熔点纤维熔化后与其它聚酯纤维相粘连，并达到杀菌消毒、杀虫除螨的作用，再经过冷风冷却定型后检验分切而成。3)软垫面料：采用干爽透气、保暖舒适、结实耐用、安全活性染料、绿色环保、耐酸耐碱并通过检测合格的磨绒防滑斜纹布料；颜色：提供布样由使用方确定。4)软垫制作：按照国家学生用品相关标准将面料按工艺尺寸裁剪好，两张面料将填充物夹好后采用电脑绗缝机按四线工艺绗缝好，再通过电脑包边机采用精湛的包边工艺，使软垫耐磨耐拉扯，长久使用不易破损。5)床垫面料甲醛含量未检出，PH值4.0-9.0，面料耐水色牢度≥3，面料耐酸汗渍色牢度≥3，面料耐碱汗渍色牢度≥3，面料耐摩擦色牢度≥3，面料可分解致癌芳香胺燃料未检出。

14、床下弧边加强储物柜：

1）床下弧边加强储物柜总尺寸：长 1880*宽 420*高 390 (mm)，外观为灰浮花色。

2）材质门板采用 0.6mm 一级冷轧钢板经剪切，冲压， 折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板金属喷漆（塑）涂层，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹。                           

3）床下弧边加强储物柜分左、中、右三格，中间带竖 隔板，柜门宽度 54cm，为保障使用者安全，柜体边框连 续 4 道折弯，圆边宽度为 12mm,圆弧高度突出门面为8mm， 圆边左侧边第一台阶为压制成型一条高 2.5mm 加强弧边、半圆顶为 R5.5mm，结构合理，美观大方，坚固耐用， 不易变形。加强筋：采用自动拉筋机配套专用型材磨具 拉制而成，承重能力强，正中间拉制 1 条圆凹槽，尺寸 宽度 10mm 深度 3.5mm，拉筋工艺不能导致加强筋变形， 从而使加强筋与柜体完全贴合，即美观又能增加柜体承 重强度，而且不影响柜体结构性能。柜门上带标签框和百页窗。每门安装旋扭式外挂锁，一体式方便实用。 储物柜底部带防潮胶脚。焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件为的焊接强度及焊接平整光滑。柜面采用粉末静电喷塑以及电子控温燃油固化系统(200℃高温固化)，工件受热均匀，塑粉附着力强，抗老化，流品好，环保无污染。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。全自动十工位(脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工 艺等) 喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理， 确保表面不含油污及锈蚀，流水线喷涂无死角。

15、书桌带书架，规格尺寸：L1880*W600*H750*H880；书架纵、横向各两块隔板隔成三列 (九个格)，桌下带三个抽屉，桌下柜深度400mm；基材全部采用15mm厚E1级三聚氰胺实木颗粒板制作，其中学习桌台面采用25mmE1级三聚氰胺实木颗粒板。所有板材截面全部采用1.2mm厚 PVC 封边条高温全自动封边，保证受热受冻不会脱胶开裂。书架上两层的背板基材15mm厚E1级三聚氰胺实木颗粒板制作，最下层不要背板，留出墙上插座等电源位置方便学生使用。书架与下层床位之间采用15mm厚E1级三聚氰胺实木颗粒板隔断。配件部分：使用五金配件。学习桌采用3公分高可调节塑防潮脚。板材检验标准/检验方法至少包含：GB/T 4897-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、GB/T 3324-2024、GB/T 15102-2017、GB/T 22350-2017、GB/T 19367-2022、GB/T 28995-2022、GB/T 29899-2024、GB/T 44689-2024、GB/T 45245-2025标准。检验检测项目至少包含不仅限于：板材板内密度偏差、含水率、静曲强度（MOR）、弹性模量（MOE）、24h吸水厚度膨胀率、表面胶合强度均检验合格。表面耐划痕、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐磨磨耗值、表面耐污染腐蚀均检验合格。抗细菌性能抗细菌率（培养24h）：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、藤黄微球菌、单核增生李斯特氏菌、萎缩芽孢杆菌均检验合格。            

16、因学习桌位置没有下铺床架，为保障床体连接稳固，在学习桌后面设置背拉杆一根。背拉杆（多边拱形管）采用外形规格为（67mm*30mm*27mm）±2mm多边拱形管，材料壁厚≥1.2mm；管材采用冷轧钢板经扎压线辊压高频焊接成闭口凸形管材，正面凸起部位呈圆弧形，圆弧两侧各带一条加强筋。检验标准/检验方法至少包含：GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019、GB/T 6461-2002、GB/T 700-2006、GB/T 21866-2008、GB/T 13237-2013、QB/T 4767-2014、GB/T 13298-2015、GB/T 4336-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6739-2022、GB/T 28907-2021标准。检验检测项目至少包含：乙酸盐雾、中性盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾72h≥9级；化学成分：碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S均检测合格；抗拉强度、拉伸强度、断裂伸长率均检测合格；微量元素含量：硼B、锆Zr、砷As、锡Sn均检测合格；硬度≥5H、附着力不低于1级；金属件外观：管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层均检测合格；金属喷涂（塑）涂层：冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均未检出；抗细菌率检测合格；力学性能强度和耐久性检测合格；有害物质限量：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均检测合格；甲醛释放量未检出；金属显微组织检测合格；受外力变形检测合格，隔热性耐火试验检测合格，无损检测符合要求。                
	80
	套
	
	

	合计
	
	
	
	
	




